روش تعیین گروه کاری جرثقیل

مهندسین و متخصصین شرکت جرثقیل کیان همواره و همه جا راهنمای شما می باشند تا درکمال اطمینان و خاطری آسوده ، بهترین گزینه های کاربردی را در جهت پاسخ به نیازهای شما در قالب تجهیزات جا به جایی و انواع جرثقیل های صنعتی شامل جرثقیل های سقفی و جرثقیل های دروازه ای و انواع بالابر و وینچ در اختیار شما قرار دهند با مطالعه و بررسی عناوین ذیل که توسط انجمن سازندگان جرثقیل آمریکا (CMAA)  و انجمن سازندگان جرثقیل اروپا FEM و استانداردد ایزو  ISOدرشش گروه از نحوه خدمات جرثقیلها را تعریف نموده ، قطعاً در انتخاب درست و کاربری صحیح از جرثقیلها به شما کمک خواهد نمود. یکی از مهمترین پارامترهای لازم در انتخاب جرثقیل، دانستن کلاس کاری و یا گروه کاری مورد نیاز است.  به‌صرفه‌ترین جرثقیل از لحاظ اقتصادی باید براساس ویژگی‌های مندرج در این کلاس‌ها مشخص شود

تمام کلاس‌های کاری جرثقیل از شرایط کاری تأثیر می‌پذیرد، بنابراین در تعیین کلاس‌های کاری فرض بر این است که جرثقیل در شرایط دمایی نرمال10- الی40+ درجه درجه سانتیگراد  و بدون گرد و غبار و رطوبت کار خواهند نمود.
جرثقیل‌ها می‌توانند در گروه‌های کاری بر اساس شرایط کاری که حداکثر بار ممکنه (بدترین شرایط) به اجزای جرثقیل وارد می‌شود، طبقه بندی شوند. این اجزا شامل حرکت طولی جرثقیل ، حرکت عرضی جرثقیل ، حرکت بالابری جرثقیل که هر کدام میتواند با رژیم کاری متفاوت طراحی گردد و بستگی به مسافت طی شده بر زمان و سیکل کاری آن جزع میباشد.

- کلاس کاری A با خدمات کم کار و نادر
FEM: 1 Bm/ ISO: M 3
کاربرد آن در نیروگاهها ، اتاقهای توربین ، موتورخانه ها ، ایستگاههای ترانسفورماتور ، تأسیسات سد و یا هر نوع مشابه دیگر ، که نیاز به حرکت دقیق و آهسته با زمان بیکاری طولانی مدت می باشد . این کلاس کاری شامل جرثقیل‌هایی می‌شود که در نصب و راه‌اندازی نیروگاه‌ها، خدمات عمومی، اتاق‌های توربین، موتورخانه‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل کالا (با جابجایی دقیق تجهیزات با بازه‌های زمانی غیرفعال طولانی در سرعت‌های پایین) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کلاس برای نصب و راه‌انداری تجهیزات داخلی و تعداد بارگذاری کم بکار می‌رود.

- کلاس کاری B با خدمات سبک کار
FEM: 1 Am/ ISO: M 4
کاربرد آن در جرثقیلهایی است که ممکن است جهت عملیات مونتاژ سبک استفاده شود. نظیر انبارداری سبک ، کارگاههای تعمیرات ، کارگاههای خدماتی ، این نوع خدمات جرثقیل شامل باربرداری سبک با سرعت آهسته به طور متوسط 2 تا 5 بار در هر ساعت و 3 متر در هر بار می باشد. این کلاس کاری شامل جرثقیل‌هایی می‌شود که در تعمیرگاه‌ها، عملیات مونتاژ سبک، کارگاه‌های سرویس، انبارها با کلاس کاری سبک و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ جایی که سرویس سبک بوده و سرعت‌های کاری پایین باشد. بارگذاری می‌تواند از صفر تا حداکثر بار مجاز، متغیر باشد.

- کلاس کاری C با خدمات متوسط کار
FEM: 2m/  ISO: M 5
کاربرد آن در جرثقیلهای است که در خطوط تولید ، آسیاب ، معادن و ..... که به طور میانگین با 50 % بار نامی خود 5 تا 10 مرتبه در یک ساعت به طور متوسط 5/4 متر یا 50 % ظرفیت نامی خود عمل می نماید . این کلاس کاری شامل جرثقیل‌هایی می‌شود که در کارگاه‌هایی از قبیل کارگاه‌های ماشینکاری و کارخانه‌های کاغذ و ... که خدمات مورد نیاز در حد متوسط می‌باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعداد بارگذاری‌ها تا بار مجاز تعیین شده، نباید بیشتر از 50 درصد کل دفعات باشد.

- کلاس کاری D با خدمات سنگین کار 
FEM: 3m/ ISO: M6 
کاربرد آن در جرثقیلهای است که از صنایع ریخته گری ، کارخانجات ، ماشین آلات سنگین ، انبارهای فولاد و خطوط تولید پرکار استفاده می گردد . این نوع خدمات جرثقیل شامل بارهای ثابت و نزدیک به 50 % از ظرفیت نامی در سرعتهای بالا 10 الی 20 مرتبه در یک ساعت و به طور متوسط 5/4 متر با 65% ظرفیت نامی می باشد این کلاس کاری شامل جرثقیل‌هایی می‌شود که در کارگاه‌های ماشینکاری سنگین، کارگاه‌های ریخته‌گری، کارخانه‌های ساخت، انبارهای فولاد، انبار کانتینر، کارگاه‌های چوب‌بری و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین در عملیات با جابه‌جایی بار زیاد در کارگاه‌هایی با تولید بار زیاد نیز بکار می‌رود و تعداد بارگذاری‌ها تا بار مجاز تعیین شده، نباید بیشتر از 65 درصد کل دفعات باشد .

- کلاس کاری E با خدمات شدید کار
FEM: 4m/ ISO: M 7
کاربرد آن در جرثقیلهایی است که با تجهیزات جانبی نظیر پاتیل در کارخانجات ریخته گری و مذاب ، گرپها در کارخانجات سیمان و معادن ، انواع چنگک مخصوص حمل آهن قراضه در کارخانجات بازیافت انواع مگنتها و گیره ها در انبارها و خطوط تولید محصولات فولادی می باشد . این نوع خدمات 100 % بار نامی و 20 الی 25 مرتبه در یک ساعت با سرعت بالا می باشد .

- کلاس کاری F با خدمات مستمر شدید
FEM :5m/  M ISO : M 8
این نوع جرثقیلها تخصصی و کاملا به صورت سفارشی طراحی و ساخته می شوند که مسئولیت جا به جایی مستمر بارهای با ظرفیت و سرعت بالا در شرایط خدمات شدید قرار دارند . نکته مهم و حساسی که در طراحی این نوع جرثقیلها لحاظ می گردد قابلیت اطمینان به اجزاء و دسترسی آسان و سهولت در تعمیر و نگهداری آنها می باشد . عمدتا در کارخانجات تولید ورق ، میلگرد و نورد فولاد کاربرد دارند .

| مستمر شدید کار | شدید کار | سنگین کار | متوسط | کم کار | به ندرت کار | استاندارد |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5m | 4 m | 3 m | 2 m | 1 Am | 1 Bm | FEM |
| M8 | M 7 | M 6 | M 5 | M 4 | M 3 | ISO |
| F | E | D | C | B | A | CMAA |

تنظیم کننده : شرکت توان سازه کیان علی آراسته