مسیر تجاری سازی جرثقیل و بالابر دلتا در شرکت توان سازه کیان

## مرحله اول: شناسایی نیاز بازار به انواع جرثقیل و بالابر های صنعتی

راحتترین مسیر جهت تامین یک کالای ضروری واردات آن از یک کشور دیگر بوده که به لحاظ دانش فنی و توان تولید از ما برتر است. لیکن بهترین راه آنست که پس از نیاز سنجی محصول، تحقیقات لازم در خصوص تولیدات مشابه خارجی انجام گردد و متعاقبا دانش فنی مورد نیاز با تکیه بر تجارب داخلی، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود تولید شود. چه بسا در حین تولید دانش با ابتکار عمل و نوآوری اعضا تیم میتوان نقاط ضعف نمونههای مشابه خارجی را حذف نمود و از نقاط قوت آنها درس و الگو گرفت تا نهایتا محصول خروجی با کیفیت و مزایای بیشتر در اختیار مصرف کننده داخلی قرار گیرد و حتی در خصوص صادرات محصول به همان کشورها که تا آن موقع کشور با وابستگی نیاز خود را از طریق آنها برآورده میکرد برنامهریزی نمود. لیکن با توجه به بستر نامناسب فعلی کشور، پیروی از این مسیر بسیار دشوار بوده و صنایع تولیدی بعضا با مشکلات جدی در تامین و جایگزینی ماشین آلات فرسوده خود مواجه شدهاند که با ناچار و به دلیل مشکلات مالی جدی و اخذ تسهیلات بانکی اقدام به واردات کالا با هزینههای بسیار هنگفت از کشورهای صاحب تکنولوژی نموده که ارز قابل توجهی از کشور خارج میشود و البته آن دسته از واحدهای خصوصی هم که امکان اخذ تسهیلات یا توان مالی کافی نداشته باشند اقدام به خرید و واردات اجناس استوکی که در کشورهای توسعه یافته غربی بیش از ده سال عمر نموده، مینمایند. در این میان مشکل زمان طولانی واردات و تحریمها و محدودیتهای موجود نیز بر کسی پوشیده نیست، چه بسا بسیاری از پروژهها به دلیل تاخیرات طولانی مدت جهت واردات ماشین آلات از توجیه اقتصادی خارج شده و کالای چینی جایگزین محصولاتی میشود که قرار بوده به واسطه واردات ماشین آلات از خارج از کشور تولید شوند.

این مشکلات، صنعت تولید تجهیزات جابجایی و جرثقیلهای صنعتی را نیز بی بهره نگذاشته است. صنعتی که اهمیت آن بر کسی پوشیده نیست و وظیفه هر ایرانی است چه در جایگاه مصرف کننده چه مسئول دولتی با حمایت از تولیدات داخلی و ملی ضامن بقا و مشوق پیشرفت صنایع کشور عزیزمان باشد و با همراهی خود در تولید دانش و متعاقبا محصول با کیفیت و ایجاد اشتغال برای هموطنان سهیم شود.

## مرحله دوم: مطالعه، تحقیق و امکانسنجی ساخت جرثقیل ( بالابر) سیم بکسلی دلتا

در راستای توسعه و پیشرفت کشور پس از شناسایی نیاز بازار داخلی به جرثقیلها و تجهیزات جابجایی صنعتی که از تجهیزات حیاتی کارخانجات تولیدی بزرگ و حساسی همچون صنایع فولاد، دریایی، نفت و گاز، پتروشیمی، نظامی و دفاعی، انرژی اتمی، معادن و واحدهای تولیدی صنعتی کوچک و بزرگ که هر کدام به نوبه خود در چرخ گردان صنعت فعالیت دارند، به شمار میروند که تا آن موقع از طریق واردات از کشورهای اروپای غربی نظیر دماگ آلمان با هزینههای هنگفت و خروج ارز قابل توجه تامین میگردید؛ سهم عمده آن نیز از طریق واردات اجناس استوک و یا نو ساخت کشورهای بلوک شرق و اجناس کم کیفیت چینی و هندی تامین میگردید. در ذیل نمونهای از جرثقیل و بالابرهای استوک وارد شده به کشور که بعضا رنگ آمیزی و در قالب جنس نو به بازار عرضه میگردد را ملاحظه مینمایید.

نمودار و جدول ذیل بیان کننده حجم واردات جرثقیل ، بالابر و قطعات یدکی متعلق به کشور ایران و حجم ارز اختصاص داده شده به این موارد میباشد.

همانگونه که ملاحظه میشود در سال 2015 افزون بر 55 میلیون دلار صرف واردات جرثقیلهای صنعتی ( جرثقیل سقفی ، بالابر ها ، جرثقیل دروازه ای ، جرثقیل بازویی و انواع وینچ )  به کشور ایران شده است.

مرحله سوم: هدف گذاری تولید جرثقیل ( بالابر ) سیم بکسلی دلتا

مدیران شرکت جرثقیل توان سازه کیان این رسالت را بر خود واجب دانسته و تصمیم گرفتند تا به نوبه خود با تولید دانش فنی و ارائه بهترین راهکارها و بومیسازی نیاز متقاضیان به جرثقیل و انواع وینچ و بالابر های برقی سیم بکسلی مطابق با استانداردهای روز دنیا مشکلی از مشکلات تامین تجهیزات جابجایی را از دوش اصحاب صنعت بردارند. بدین جهت شرکت جرثقیل توان سازه کیان با تکیه بر تجربه و شناخت کاملی که از روش صحیح برنامهریزی و هدفگذاری داشت، هدف تولید و بومی سازی بالابرهای صنعتی را تعریف نموده و در دستور کار قرار داد به طوری که در اهداف کلان تنظیمی شرکت قرار گرفت .

در خصوص بومیسازی وینچ و بالابر صنعتی و جرثقیل ها که در اولویت اول قرار داشت بعد از ارزیابی بازار ، مسیر شروع تا پایان تولید دانش فنی، تولید محصول و ارائه به مشتری و نگهداری و ارائه خدمات پس از فروش جرثقیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و عناوین و الزامات رسیدن به هدف مشخص شد. قابلیت فنی اعضا به همراه تامین هزینههای پروژه به لحاظ منابع مالی، تجهیزات، زمان، مکان و نیروی انسانی محاسبه و امکانسنجی گشته و پس از تهیه و تنظیم طرح توجیهی توسط مشاورین خبره و اعضای اصلی تیم مطابق با برنامه زمانبندی مشخص و منسجم، کار آغاز گردید. در حین انجام عملیات جهت تضمین تحقق هدف و افزایش کیفیت آن اعضای اصلی تیم طی جلسات متعدد درصد پیشرفت کار را نسبت به زمان بررسی نمودند و موانع احتمالی را برطرف نموده تا به اصل هدف یا کیفیت آن لطمه ای وارد نشود یا متاثر از افزایش زمان، هدف توجیه اقتصادی خود را از دست ندهد.

مرحله چهارم: شناسایی منابع

### بررسی فنی منابع داخلی و خارجی جهت تامین دانش فنی و تجهیزات ساخت جرثقیل و بالابر سیم بکسلی دلتا

چندین کمپانی مطرح و شناخته شده خارجی جهت الگو پذیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات محصولاتشان انتخاب گردید.

- شرکت تولیدی جرثقیل و بالابر دماگ DEMAG از کشور آلمان شرکت دماگ آلمان در سال 1906 به عنوان شرکت ساخت جرثقیل تاسیس گردید. این کمپانی در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده بالابرها و جرثقیلهای صنعتی در دنیا میباشد که از ابتدای تاسیس تا به امروز تحت کنترل شرکت ترکس ایالات متحده دائما در حال گسترش است. محصولات این شرکت بیش از شصت سال است که در کشور ما مورد استفاده قرار گرفته است. بالابرها و جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جرثقیلهای بازویی و جرثقیل های دیواریو وینچهای تولیدی شرکت دماگ آلمان در هزاران کارخانه در کشور نصب شده و در حال بهره برداری میباشند. این محصولات به دلیل کیفیت بسیار عالی و دوام بینظیر در سیستمهای موتور، گیربکس، ترمز و سایر متعلقات کمترین نیاز را به تعمیرات و نگهداری دارند. همین امر باعث محبوبیت و اعتماد خاصی نزد متخصصین و مدیران صنایع گردیده و تا کنون به دلیل نبود تولید کننده قوی داخلی بیشترین سهم تامین بالابرها را در کشور به خود اختصاص داده است.

- شرکت جرثقیل BVS از کشور ترکیه شرکت جرثقیلسازی BVS در سال 1986 در کشور ترکیه تاسیس شد و با بیش از سه دهه تولید، با اتکا بر قدرت و تعهد مشتریان، به عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در حوزه خود فعالیت دارد. اشتیاق BVS به صنعت که از یک کارگاه کوچک آغاز بکار کرده، در حال حاضر منجر به ارائه خدمات وسیع به صنعت ترکیه با حدود 350 کارمند، 26000 مترمربع فضای کارخانه، دفاتر فروش در آنکارا، استانبول و ازمیر، امتیازات در مقیاس ملی، همکاری با برندهای تجاری معروف در سراسر جهان شده و در حال حاضر بدون شک بزرگترین شرکت ترکیه در حوزه جرثقیل است شرکت BVS ترکیه از شرکت جرثقیل توان سازه کیان درخواست همکاری و انجام پروژه های مشترک در ایران نموده است.

- شرکت جرثقیل KUMSAN از کشور ترکیه شرکت KM Kümsan Vinç Sistemleri San. در سال 1973 با هدف ارائه بالاترین کبفیت و مقرون به صرفهترین راه حل در حوزه ارائه قطعات و تجهیزات بالابری به مشتریان تاسیس شده است. در حال حاضر شرکت سازنده جرثقیل و بالابر کومسان در مساحت 10.000 متر مربع واقع در توزلای استانبول مشغول خدمترسانی است. این شرکت شروع به جمعآوری اطلاعات و دانش از شرکتهای KM Kümsan Crane Systems و Çelikbilek Hoisting و Carrying Systems Inc. Co. که در حوزه ارائه خدمات در بخش ماشین آلات حمل و بالابری بودهاند، تحت گروه Kümsan Crane Systems نمود داشتن پیشرفت رو به جلوی KM Kümsan Crane Systems طی 40 سال، باعث شده علاوه بر تولید بالابرهای سیم بکسلی و زنجیری، جرثقیلهای سقفی تکپل و دوپل، جرثقیلهای دروازهای، جرثقبلهای بازویی، مونوریلها، جرثقیلهای چرخ لاستیکی، وینچهای زمینی، جرثقیلهای سنگینکار، جرثقیلهای ضد انفجار، سازههای فلزی، تجهیزات تمیزکاری برجها و نگهداری ماشین آلات، صادرات این محصولات را نیز به طور جدی دنبال کند. در راستای تحقیق و توسعه خط تولید جرثقیلهای سقفی، دروازه ای، انواع بالابر و نیز به جهت انتقال تکنولوژی و دانش فنی طی مکاتبات و هماهنگی به عمل آمده با مدیرعامل شرکت کومسان درسال 1392، مدیر عامل و جمعی از کارشناسان فنی شرکت جرثقیل توان سازه کیان در محل کارخانه آن شرکت حضور یافته و از تولیدات آنها بازدید به عمل آمد. با توجه به ارتباط نزدیک شرکت کوسان با تولیدکنندگان مطرح اروپایی و بهرهمندی ایشان از دانش فنی و امکانات به روز اروپاییها، همچنین با توجه به اینکه طی فشار تحریمها ارتباط تولیدکنندگان ایرانی با اروپایی قطع شده بود ایجاد یک همکاری متقابل و صمیمی میان شرکت جرثقیل توان سازه کیان و شرکت کوسان برای ما از درجه اهمیت بالایی برخوردار بود که خوشبختانه این اتفاق افتاد و طی چندین جلسه و سفر دو طرفه اطلاعات فنی بسیاری در خصوص انتقال تکنولوژی و استارت پروژههای مشترک انجام گردید.

- شرکت GH از کشور اسپانیا شرکت GH اسپانیا یک گروه کسبوکار صنعتی بوده که در حدود 50 سال پیش تاسیس و امروزه با عنوان جرثقیلهای GH در جهان شناخته شده است. فعالیت اصلی این گروه تولید بالابر و آسانسور، جرثقیلهای سقفی و قطعات جرثقیل بوده و البته در سبد تولیدات این شرکت میتوان جرثقیلهای دروازهای، ستونی، جرثقیلهای را نیز مشاهده کرد. مدیریت شرکت جرثقیل توتم سازه کیان سابقه نصب ، راه اندازی و تعمیرات بالابر ها و جرثقیل های ساخت شرکت GH را در کارنامه خود دارد.

- شرکت جرثقیل JASO از کشور اسپانیا از زمان تاسیس شرکت جاسو در سال 1975 تا کنون، هزاران مشتری در سراسر جهان در انواع پروژههای بزرگ و کوچک، از راهحلهای کارامد و مقرون به صرفه آن بهره بردهاند. مقر اصلی آن در ایدیزابل اسپانیا بوده و همواره برتری خود را در طراحی، ساخت، و خدمات پس از فروش میدانند. اخیرا یکی از شرکتهای همکار در ایران نمایندگی این شرکت را اخذ نموده اند.

- شرکت جرثقیل SWF از کشور آلمان این شرکت از سال 1921 با هدف پیشرفت مستمر و رو به جلو تاسیس شده است. همواره روح نوآوری در آن وجود داشته و طی این 90 سال در حوزه بین المللی تولید جرثقیل و انواع بالابر فعالیت خود را ادامه داده تا جایی که در سال 1997 برند برتر این عرصه شد. امروزه SWF دارای 250 نمایندگی در 50 کشور دنیا بوده و شبکهای قوی با تکیه بر اعتماد متقابل و تخصص و دانش بنا کرده است. علاوه بر تولید بالابرهای معمولی، تولید جرثقیلهای ضد انفجار نیز از محصولات شناخته شده این شرکت میباشد.

- شرکت BULL از کشور ایتالیا شرکت Bull ایتالیا بالغ بر 20 سال قبل تاسیس شده و یکی از متخصصان امر طراحی، ارتقا، تولید، نصب و پشتیبانی سیستمهای بالابری میباشد. خدمات Bull به لطف خط تولید خاص آن، که افزون بر ماشین آلات و تجهیزات داخلی، از باکیفیتترین محصولات موجود خصوصا در امر بالابرهای ضد انفجار در بین تامین کنندگان بهرهمند است، طیف وسیعی از محصولات را در بر گرفته است. طی فعالیت 15 سال اخیر Bull، عملکرد متمایزی را از این شرکت در ارائه کیفیت، خدمات و تعهد به مشتریان شاهد بودهایم. هدف این شرکت از زبان خود آنها چنین است: ما سطح بالایی از بهترین عملکرد را از کارکنان و تامین کنندگان خود خواستاریم؛ 100 درصد موفقیت و رضایتمندی را به مشتری اختصاص دادهایم. از این رو، همواره برآنیم که محصولات و پروسه کسبوکار خود را ارتقا بخشیم. مدیران Bull دارای سوابق کاری بالای 45 سال در این حوزه بوده و کارکنان آن دائما با مهارتهای مورد نیاز برای ارائه محصول استاندارد و با کیفیت بالا اغنا میگردند. شرکت جرثقیل بول با شرکت جرثقیل توان سازه کیان در ارتباط بوده و مدیران دو طرف از کارخانه یکدیگر بازدید به عمل آورده اند. و شرکت جرثقیل کیان در رابطه با تولید بالابر سیم بکسلی دلتا ایده های خوبی از آن شرکت گرفت.

- شرکت MISIA از کشور ایتالیا شرکت میزیا حدود 30 سال کار تولید بالابر را دنبال کرده و در حال حاضر با تولید بیش از 50.000 بالابر سیم بکسلی یکی پر تیراژترین تولیدکنندگان در سطح جهان شناخته شده است. تولید گیربکسهای سیارهای توسط میزیا با کیفیت بالا و قیمتهای رقابتی، آن را صاحب شهرت خوبی در حوزه ماشین آلات ساخته است. البته نا گفته نماند که عمده قطعات بالابر های مونتاژی در شرکت میزیا در کارخانه های بلغارستان تولید و به میزیا ارسال میگردد این امر به رقابتی بودن قیمت محصول کمک نموده است. مدیران شرکت جرثقیل توان سازه کیان در راستای تولید بالابر سیم بکسلی دلتا از آن کارخانه بازدید به عمل آوردند.

- شرکت جرثقیل STREET از کشور انگلستان محصولات شرکت استریت انگلستان از طریق بیش از 100 توزیع کننده به سطح جهان صادر میگردد.. این شرکت رنج وسیعی از محصولات جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای و وینچ و انواع بالابر را دارا بوده و با برندهای بسیاری از جمله زیمنس، جیسیبی، هیتاچی، رولز رویس درتعامل است. تولید محصولات مدرن و با کیفیت این شرکت باعث شده در سال گذشته ارزش قراردادهای آن به 50 میلیون یورو برسد. مدیران شرکت جرثقیل استریت از کارخانه شرکت جرثقیل توان سازه کیان و بالابرهای تولیدی بازدید به عمل آوردند.

- شرکت جرثقیل ABUS از کشور آلمان این شرکت آلمانی یکی از پیشروان صنعت جرثقیل سقفی با بیش از 1100 پرسنل در اروپا است. سازنده جرثقیلهای تا ظرفیت 120تن بوده و کارخانه تولید جرثقیلهای سنگین را نیز در سال 2011 در مساحت 15.000 مترمربع راه اندازی کرده است. شرکت ABUS با سابقه حضوری فعال، نامی آشنا در بازار ایران میباشد .

- شرکت LEMMENZ از کشور هلند شرکت Lemmens در سال 1969با ساخت سازه جرثقیلهای سقفی برای CTI-Luxemburg شروع بکار کرده و تا به امروز یکی از اعضای LCS-Partner میباشد. حضور این شرکت را در صنایع خودرو، لجستیک انبارداری، فولاد، آلومینیوم، پیشساختههای بتنی و سیمانی و کاغذی، حمل و نقل هوایی و به طور کلی در هر مکانی که نیاز به انتقال بار در داخل محدوده کاری مشتری باشد را شاهد هستیم. کارخانه و دفتر مرکزی شرکت Lemmens Crane Systems در هلند واقع شده و فعالیت آن در سطح جهانی بر روی نقاط بلژیک، هلند، لوکزامبورگ، روسیه و کشورهای عربی متمرکز گردیده است. این شرکت همراه با شرکتهایLootah Lemmens LLC و Lemmens Russia در مجموع جزء 3 برند قوی جهان به حساب میآیند. در راستای ارتقاء دانش فنی تولیدات محصولات مشابه در ایران با مکاتبات و هماهنگی انجام شده با مدیر عامل شرکت Lemmens مدیر عامل و تیم فنی و مهندسی شرکت توان سازه کیان طی یک سفر از کارخانه آن شرکت بازدید نموده و طی چند روز اقامت در محل کارخانه تعاملات فنی بسیاری فیمابین دو شرکت انجام گرفت و مقرر شد مدیران آن شرکت نیز در محل کارخانه شرکت توان سازه کیان حضور یافته و همکاری دوجانبه در خصوص تولید بالابر و وینچهای خاص صورت پذیرد که طی همان توافق و در سال 1393 مدیر عامل محترم گروه Lemmens از کارخانه شرکت توان سازه کیان که در حال توسعه بود بازدید نموده و در خصوص جزئیات فنی محصولات تولیدی تبادل نظر انجام شد و مقرر گردید با اعمال نظر ایشان و اخذ استاندارد صادرات به اروپا EC محصولات تولیدی شرکت توان سازه کیان بخصوص بالابرهای دلتا به روسیه و اروپا صادر گردد. به اذعان مدیر عامل گروه لمنز طراحی فوق العاده زیبا و استفاده از مواد با کیفیت و دقت در تولید از موارد و نکات بسیار مثبت و پر اهمیتی بود که ایشان در بازدید به عمل آورده عنوان نمودند. از دیگر تعاملات فی ما بین شرکت توان سازه کیان و شرکت لمنز هلند می توان به خرید چند دستگاه بالابر اشتال آلمان و دیترویت آمریکا اشاره نمود همچنین شرکت لمنز مشتاق است تا پروژههای مشترکی را با حضور ما در عصر تولید جرثقیل در منطقه خاورمیانه و روسیه انجام دهد .

- شرکت MOTOVARIO از کشور ایتالیا موتوواریو در سال ۱۹۹۸ شرکت Spaggiari Trasmissioni که یک کمپانی شناخته شده با سی سال تجربه در تکونولوژی‌های مکانیکی بود را خریداری نموده و به واسطه آن دانش و موقیعت تجاری خود را گسترش داد. موتوواریو محدوده‌ی وسیعی از محصولات شامل گیربکس‌های دور متغیر، هلیکال و هلیکال بول(Helical Bevel)، شافت مستقیم، حلزونی و الکتروموتور و موتواینورترها را برای بخش‌های متعدد صنعتی تولید می‌کند. استفاده از تکنولوژی cutting-edge در فرآیند تولید، کیفیت و دقت محصولات را تضمین می‌کند. بهره‌وری بخش‌های تولیدی شرکت با استفاده از ۱۷۰ دستگاه NC و CNC و رباتهای پیشرفته تضمین می‌شوند. شرکت توان سازه کیان نیز در راستای ارتقای سطح کیفی جرثقیلهای سقفی و دروازه ای و بالابر دلتا از کارخانه این شرکت بازدید به عمل آورده و از تولیدات شرکت موتوواریو خرید نموده و بر روی محصولات ارائه شده به مشتریان نصب کرده است. .

- شرکت COEL از کشور ایتالیا این شرکت با داشتن بیش از 30 سال تجربه در تولید محصولات الکترومکانیکی، سازنده انواع محصولات استاندارد و نسخههای سفارشی است. تمام محصولات این شرکت دارای گواهینامههای ATEX, IECEX, INMETRO, KTL, CSA میباشند. شرکت کوعل موتوری سابقه ای طولانی در زمینه تولید الکتروموتورهای ترمز دار و ارائه آن به شرکتهای تولید کننده بالابر و جرثقیل نظیر ایتال کرن ، میزیا و بول را دارد همچنین مدیران شرکت جرثقیل توان سازه کیان بارها از کارخانه و امکانات آن شرکت بازدید داشته و از الکتروموتورهای ترمز دار شرکت کوئل موتوری در بالابرهای ساخته شده و جهت محرکه های طولی و عرضی انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای و جرثقیل های بازویی ساخته شده بهره برده اند.

- شرکت PGR از کشور ترکیه گیربکس PGR ترکیه تولید گروه صنعتی POLAT است. کارخانه اصلی گیربکس PGR در شهر آیدین (Aydın) ترکیه واقع شده است. این شرکت به منظور رسیدن به کیفیت بالا و برآوردن نیازهای مشتریان و همچنین تثبیت سهم خود در بازار تجهیزات صنعتی، تولید موتورگیربکسهای متنوع با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و پیشرفته را به عنوان سیاست کاری خود برگزیده است. سری PDF (آویز یا شافت موازی) و PKD (هلیکال یا نود درجه) و PLB (خورشیدی) در انواع جرثقیل‌های سقفی، دروازه‌ای و جرثقیل آویز استفاده می‌شوند. راه‌اندازی آرام و نرم، گشتاور بالای شروع حرکت و دقت موقعیت بالا از مزایای استفاده از گیربکس PGR است. شرکت مهندسی جرثقیل توان سازه کیان پیرو بازدید از کارخانه شرکت پی جی آر و اطمینان خاطر از نحوه تولیدات این شرکت ، تصمیم به ایجاد یک رابطه کاری بلند مدت گرفت و تا کنون از موتور و گیربکسهای تولیدی آن شرکت جهت محرکه های طولی و عرضی انواع جرثقیل های تولیدی سقفی و دروازه ای استفاده نموده و همچنین از گیربکسهای با کیفیت خورشیدی یا به اصطلاح پلاناتاری سیاره ای این شرکت در بالابرها و وینچهای تولیدی به کار برده میشود.

- شرکت PDS از کشور ترکیه صنعت گیربکسهای سیارهای PDS در سال 2007 با تکیه بر تجربه کارکنان آن در تعمیر، نگهداری، خدمات، طراحی قطعات یدکی این نوع گیربکس بنا گشت تا نیاز کشور ترکیه را به گیربکس سیاره ای ارضا کند. در کمتر از ده سال استانداردهای بالای کیفی را در تولید و طراحی اخذ نموده و شاهد منحصر به فرد شدن این شرکت در کنار تنوع رو به رشد آن هستیم. این شرکت توانسته با الگو برداری و مشارکت شرکتهای معتبر ایتالیایی کیفیت محصولات خود را که در کارخانه مدرن و مجهز خود واقع در شهر استانبول ترکیه تولید میگردد ارتقا داده و سهم به سزایی از فروش این نوع گیربکسها در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد. شرکت مهندسی جرثقیل توان سازه کیان نیز بارها از محصولات تولیدی این شرکت در بالابر و وینچهای خود بهره مندگردیده است.

- شرکت جرثقیل PODEM از کشور بلغارستان شرکت پودم بزرگترین سازنده بالابرهای برقی سیم بکسلی در اروپای شرقی و مرکزی بوده و با توجه به پیشینه شرکت، بالغ بر یک میلیون و هشتصد هزار دستگاه تجهیزات بالابری به 40 کشور در سراسر جهان به فروش رسانده که به ادعای خود ایشان بیشترین فروش تجهیرات بالابری را در تاریخ جهان از آن خود کرده است. در سالهای اخیر شرکت پودم یکی از بزرگترین تامین کنندگان قطعات جرثقیل برای سازندگان جرثقیل و مصرف کنندگان نهایی در سراسر جهان بوده است. محصولات این شرکت نتیجه 50 سال تجربه تولید و توسعه در زمینه مکانیزمهای بالابری می باشد ، و همچنین تا تناژ 50 تن و کیفیت متوسط ، قیمت مقرون به صرفه و شبکه توزیع گسترده این محصول نمایندگی قوی و در دسترس بودن مزیت رقابتی در کنار دیگر برندها شده به نحوی که بیشترین حجم واردات را به خود اختصاص داده است. شرکت جرثقیل توان سازه کیان سابقه خرید طولانی مدت و ارائه محصولات شرکت پودم را به مشتریانی که حجم کاری متوسط و کم داشته و قیمت برای آنها مهم بوده را دارد.

- شرکت جرثقیل BALKANSKO EKHO از کشور بلغارستان شرکت بالکانسکو اِخو دارای سه کارخانه مستقل با مجموع مساحت 20.000 متر مربع، مجهز به بیش از 600 دستگاه ماشین آلات فلزکاری و 550 مهندس و متخصص میباشد. در کنار تولید محصولات معمولی شرکت بالکانسکو اِخو، تولید بالابرهای ایمن و ضد انفجاری در راس کار این شرکت قرار دارد؛ بالابرهایی که میتوانند در مناطق مختلف آب و هوایی و در محیطهای شیمیایی خطرناک کار کنند. تا اواخر سال 2010 شرکت بالکانسکو اِخو بیش از 20.000 دستگاه بالابر برقی ساخته و فروخته است. از جمله آن بیش از 5.000 دستگاه بالابر برقی ضد انفجاری، بیش از 600 دستگاه جرثقیل و بیش از 50.000 دستگاه الکتروموتور را میتوان نام برد.. محصولات شرکت بالکانسکو اِخو به کشورهایی نظیر روسیه، قزاقستان، بلاروس، اوکراین، چک، اسلواکی، ترکیه ، ایران و ... صادر میشود. شرکت جرثقیل توان سازه کیان نیز بارها از محصولات این شرکت در جرثقیلهای سقفی و دروازه ای ساخته شده خود استفاده نموده است.

- شرکت BREVINI از کشور ایتالیا کمپانی بروینی در سال 1960 توسط خانواده بروینی در ایتالیا شروع به کار کرد. در طی حدود نیم قرن فعالیت شرکت بروینی، این شرکت تمام انرژی خود را برای ارتقای تکنولوژی ساخت گیربکس های خورشیدی قرار داده است. در طی 10 سال اخیر بروینی با ارتقای تولیدات خود توانسته است میزان تولید خود را از 67.000 به 172.000 گیربکس در سال ارتقا دهد. کیفیت در کارخانه بروینی حرف اول را میزند و این حقیقت برای کلیه مشتریان این شرکت چه در ایران و چه در کل جهان بر کسی پوشیده نیست از این رو شرکت جرثقیل توان سازه کیان و بسیاری از سایر شرکتهای تولید کننده و سازنده اتواع بالابر و وینچ طالب محصولات آن شرکت می باشند.

- شرکت BONFIGLIOLI از کشور ایتالیا گیربکس بونفیگلیولی (Bonfiglioli Riduttori) یک شرکت ایتالیایی با سابقه طولانی در ساخت و عرضه انواع گیربکس‌ها، سیستم‌های راهبر، اینورترها و صفحات فتوولتائیک است که در سال ۱۹۵۶ توسط Clementino Bonfiglioli در شهر بولونییای ایتالیا تأسیس شد. این شرکت در چند سال ابتدایی کار خود را معطوف به ساخت گیربکس برای صنایع کشاورزی و موتورسیکلت کرده بود. در اواسط دهۀ ۶۰۰ میلادی و با سرعت گرفتن اتوماسیون، صنعت این شرکت نیز فعالیت‌های خود را گسترش داده و محصولات جدیدی را طراحی و به صنایع عرضه کرد. از جمله این محصولات گیربکس خورشیدی دو مرحله‌ای بونفیگلیولی بود که به سبب طراحی بسیار خوب تا ۱۵ سال نیاز به ارتقا پیدا نکرد. در سال ۱۹۷۵ ساخت یک نوع گیربکس خورشیدی ویژه برای ماشین‌آلات راه‌سازی واقع در فورلی ایتالیا، بونفیگلیولی را به قطب گیربکس‌سازی منطقه تبدیل کرد. همچنین شرکت جرثقیل توان سازه کیان و بسیاری از شرکتهای سازنده وینچ و بالابر و انواع جرثقیل مشتری دائمی این شرکت می باشند.

- شرکت ZOLLERN از کشور آلمان شرکت ZOLLERN در سال 1708 توسط Prince Meinrad تاسیس و امروز توسط نسل یازدهم این خانواده اداره میشود. این شرکت عمدتا تولیدکننده گیربکسهای حلزونی و سیارهای برای مصارف خاص صنعتی میباشد. کیفیت بسیار بالا ، زمان تحویل کوتاه و تنوع تولیدات در آن شرکت باعث شده تا سهم بزرگی از مشتریان خاص را بخصوص در زمینه ماشین آلات سنگین راه سازی و تولید کنندگان انواع وینچ و جرثقیل به خود جذب نمایند.

- شرکت جرثقیل DONATI از کشور ایتالیا شرکت Donati Sollevamenti از سال 1930 تاسیس شده است و طی این سالها موقعیت ممتازی را در بازارهای بینالمللی در حوزه تجهیزات بالابری به دست آورده است. بازارهای درخواست و میزان رضایت مشتریان نشان از عملکرد صحیح شرکت دوناتی در راستای هدف خود میباشد. تجربه بالغ بر 85 ساله این شرکت، باعث ورود آن به بازارهای جهانی در حدود 50 کشور دنیا شده است به طوری که نام دوناتی با حضور بالابرهای برقی سیم بکسلی و زنجیری آن در صنعت ایران آشناست. شرکت مهندسی جرثقیل توان سازه کیان طی چندین مرحله در پروژه های خاص و به درخواست مشتریان خود از بالابر و جرثقیلهای دوناتی استفاده نموده است.

- شرکت YELMAZ از کشور ترکیه شرکت ایلماز یکی از تولیدکنندگان موتور گیربکسهای بالابر جرثقیل در دنیا بوده و در سال تعداد 270,000 دستگاه گیربکس در تیپهای مختلف، نظیر گیربکسهای حلزونی، آویز، شافت مستقیم، هالو شافت، مخروطی، خورشیدی، و... تولید مینماید. جالب توجه است که نیمی از صادرات این کارخانه به کشور آلمان میباشد. بسیاری از تولید کنندگان انواع جرثقیل سقفی جرثقیل دروازه ای و سازندگان بالابر و وینچ در ایران همچنین شرکت جرثقیل توان سازه کیان از محصولات این شرکت بهره میبرند.

- شرکت ELMOT از کشور بلغارستان شرکت ELMOT JSC در سال 1967 با توجه به امکانات تولیدی Veliko Tarnovo که در نوع خود در تولید موتورهای الکتریکی متخصص بود ،تاسیس شد و در زمان کوتاهی به بزرگترین تولیدکننده موتورهای الکتریکی با روتور مخروطی و ترمز داخلی در جهان تبدیل گشت. تولید سالانه این شرکت به 140.000 دستگاه میرسد. سرعت بالای رشد این کارخانه باعث شد که تا سال 1988، سه بار به عنوان بزرگترین پیشروی جهان در زمینه تولید موتورها شناخته شد. جرثقیل و بالابر الموت دارای نمایندگی فعال در کشور ایران بوده و به دلیل مقرون به صرفه بودن و دسترسی سریع آن در صنایع سبک و متوسط دارای متقاضی کافی می باشد. سابقا شرکت مهندسی جرثقیل توان سازه کیان از محصولات این شرکت استفاده نموده است.

- شرکت جرثقیل DETROIT از کشور آمریکا بالابر دترویت دارای سازمان مستقر در میشیگان بوده که طراحی و ساخت یالابرهای سیم بکسلی را انجام میدهد. بسیاری از شرکتهای موجود در ایالات متحده، مشتریان اولیه بالابر دترویت بودهاند که بعضا روابط با برخی از آنها همچنان ادامه دارد. تاسیس اولیه این شرکت در سال 1905 تحت عنوان Pillings Air Engine Works بوده و در سال 1907 به Detroit Hoist & Machine Co. تغییر نام یافت و فعالیت آن در حوزه مهندسی، تولید و فروش بالابرها و جرثقیلهای الکتریکی صورت پذیرفت. جرثقیلهای دترویت دارای تنوع زیاد بوده و در سبد محصولات تولیدی شرکت جرثقیل دترویت بالابرهای بادی و ضد جرقه و ضد انفجار نیز مشاهده میگردد. شرکت مهندسی جرثقیل توان سازه کیان جهت چندین پروژه در مناطق نفت خیز عسلویه جهت کار در شرایط سخت و گرم از بالابرهای شرکت جرثقیل دترویت استفاده نمود.

- شرکت جرثقیل و بالابرسازی STAHL از کشور آلمان شرکت جرثقیل Stahl در سال 1876 توسط رافائل اشتال در اشتوت گارت آلمان تاسیس گردیده و دارای حدود 700 پرسنل در سطح جهانی است. همواره رتبه شرکت اشتال در میان پیشروان سازنده بالابر و اجزای جرثقیل در سطح بین المللی و متخصص جهانی حفظ شده است. سبد محصولات این شرکت در بازار جهانی جامع و منحصر به فرد بوده و محصولات با استاندارد بالایی با حفظ نوآوری، فنآوری و کیفیت ارائه میدهد. از این روست که رتبه برتر جهانی را به درستی از آن خود کرده است. جرثقیل اشتال بواسطه تخصص و مهارت سیستم مهندسی آن، موقعیت قدرتمندی را در بازار به خود اختصاص داده است. چنانچه یک محصول استاندارد نیازهای مشتری را برآورده نسازد، مهندسان متعهد و تکنسینهای این سازمان در قالب تیمهای پروژهای شروع به ارائه راهحلهای پیشرفته خواهند کرد. بالابرها و جرثقیلهای این شرکت دائما در حال به روز شدن حتی در پایهایترین سطوح تولید آن هستند. هرگاه مشتریان نیاز به تامین بالابرهای ضد انفجار داشته باشند، محصولات اشتال اولویت اول آنها خواهند بود. شرکت جرثقیل توان سازه کیان نیز در پاسخ به مشتریان خاص خود بارها اقدام به واردات بالابر های اشتال نموده است. ### مرحله پنجم: تامین منابع ### تشکیل تیم فنی و مهندسی با تجربه مرتبط و خلاق شرکت جرثقیل توان سازه کیان با تکیه بر دانش فنی و تجربه 30 ساله مدیران و مشاورین ارشد شرکت، دانش و انگیزه بسیار قوی مهندسین و دانشجویان فعال در دفتر فنی و واحد R&D و جذب چندین متخصص جدید تیم اجرایی این پروژه را جهت خلق بالابر سیم بکسلی دلتا تشکیل داد.

### تامین امکانات نرمافزاری جهت طراحی، نقشهکشی، آنالیز و تحلیل بالابر و جرثقیل سیم بکسلی دلتا

دفتر فنی شرکت توان سازه کیان به مساحت 250 مترمربع در ساختمان اداری، جهت استقرار تیم فنی تعبیه و به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مجهز گردید.

### تامین امکانات سختافزاری و فضای مکفی جهت امکان ساخت و تولید انواع جرثقیل و بالابرهای سیم بکسلی دلتا

از آنجایی که شرکت توان سازه کیان یک واحد تولیدی فعال در زمینه تولید سازه جرثقیلهای صنعتی و انواع جرثقیل های سقفی و دروازه ای می باشد تمام امکانات و ماشین آلات مرتبط و موجود در محیط کارخانه در فضایی به مساحت 10.000 مترمربع به شرح ذیل در اختیار این پروژه قرار گرفته و دیگر ماشین آلات مورد نیاز نیز تهیه و به امکانات تولید اضافه گردید.

## مرحله هفتم: دستیابی به فناوری خاص و بهبود فرایند در تولید بالابرهای سیم بکسلی برقی دلتا

فناوری پیچیده: استفاده از روغنهای نسوز خاص و حذف سوپاپ هوا

گیربکس خورشیدی به جهت نوع و ترکیب چرخدندهها دارای بیشترین راندمان، گشتاور تحملی و انتقالی بالا، حداقل حجم و وزن نسبت به سایر گیربکسها میباشد.

این مشخصات بارز و مهم باعث شده تا اکثر سازندگان وینچ و بالابرهای صنعتی این نوع گیربکسها را در تولیدات خود بکاربرند. ولی در این میان چندین مشکل جدی و غیر قابل انکار وجود دارد که مهمترین آن ایجاد حرارت حاصله از اصطکاک بین دندهها در زمان انتقال گشتاور موتور به درام میباشد. این حرارت و اصطکاک توسط روغن گیربکس رفع میگردد ولی روغنها در عین حالی که به خنک کردن اجزاء گیربکس کمک میکنند از خود گاز تولید کرده و جهت تخلیه این گاز تمامی سازندگان از پیچ هوا و یا سوپاپ بر روی بدنه گیربکس استفاده میکنند.

این خاصیت روغن و گیربکس، باعث شده سازندگان به ناچار گیربکس را در دسترس و بیرون درام نصب کنند که خود باعث حجیم شدن بالابر، محدودیت عرضی در جرثقیلهای سقفی و ارتعاش صدا میگردد.  بعضاٌ شرکتهایی نظیر دماگ آلمان از گیربکسهای خاص و سفارشی و انحصاری استفاده میکنند که با توجه به ابعاد قطر بیرونی، طراحی شده و در داخل درام قرار میگیرند. در این روش نیز جهت خروج گازهای حاصله از سوپاپ تخلیه، از یک روش خاص استفاده میشود. ضمن اینکه در همه این مدلها به دلیل گرم شدن و تغییر خواص روغن بایستی حداقل پس از هر 5000 هزار ساعت کارکرد، روغن گیربکس تعویض گردد که خود شامل صرف هزینه و زمان میباشد و از آنجایی که جرثقیلها جزء ابزار اصلی و حیاتی کارخانهجات تولیدی میباشند توقفهای طولانی مدت آنها در زمان سرویس دورهای و نگهداری، هزینههای زیادی برای بهرهبرداران به همراه دارد. طرح شرکت دماگ آلمان را در بکارگیری گیربکس خورشیدی انحصاری در شکل زیر میبینید.

بالابر سیم بکسلی با گیربکس خورشیدی انحصاری شرکت دماگ آلمان

در این راستا شرکت توان سازه کیان ابزار آزمایشگاهی خاص تست گیربکس را در کارخانه خود تولید و پس از آزمایشات متعددِ روغنهای استاندارد موجود در بازار و مکاتبات با کمپانیهای تولید کننده روغنهای داخلی و خارجی نهایتا موفق شد به فرمولی از روغن خاص با پایه گیاهی دست پیدا کند که به واسطه استفاده از آن ضمن افزایش تحمل حرارت روغن تا 280º سانتیگراد، در اثر حرارت ایجاد شده بین چرخدندهها، گاز و حبابی تولید ننموده و دیگر نیازی به نصب سوپاپ اطمینان یا پیچ هوا نمیباشد.

از آنجایی که مهندسین و طراحان شرکت جرثقیل توان سازه کیان همواره در تلاش بودند تا جهت کاهش هزینهها و عدم تولید یک محصول انحصاری و وابسته از گیربکسهای سایز استاندارد و قابل دسترس استفاده نمایند، با حل این مشکل توانستند روغن مذکور را که بعدها به سفارش شرکت توان سازه کیان توسط یک شرکت داخلی تولید گشت، بکار گیرند. پس از اخذ نتایج مطلوب در گیربکسهای بکار رفته در بالابر سیم بکسلی تولیدی، بدنه گیربکس در داخل درام بالابر قرار گرفت و ضمن کاسته شدن از حجم بالابر، مقدار قابل توجهی از صدا و ارتعاش آن نیز کاهش یافت. روغن مذکور مادام العمر بوده و در طول 50.000 ساعتی که جهت کارکرد یک بالابر در نظر گرفته میشود دیگر نیازی به تعویض آن نیست. همچنین با تثبیت خروجی گیربکس میتوان خروجی درام را به قطر خروجی بدنه گیربکس که دارای بیشترین مقاومت و ایمنی است، متصل نمود. بدین صورت بخش عمده مشکلات بالابرهای مشابه حل گردید و تحولی جدید در صنعت تولید جرثقیل و بالابر و وینچ توسط شرکت توان سازه کیان در دنیا اتفاق افتاد که به واسطه رونمایی از آن، پای بسیاری از بزرگان و صاحب نظران در این عرصه به کارخانه تولیدی شرکت جرثقیل توان سازه کیان باز شد و این باور و ایمان مسجل گردید که ایران و ایرانی میتواند با هوش و پشتکار خود حماسهساز باشد.

## مرحله هشتم: طراحی مقدماتی و آنالیز نرمافزاری بالابر سیم بکسلی دلتا

### رجوع به استانداردهای مرجع

طراحي و محاسبات جرثقيلهاي این شرکت براساس استاندارد FEM  اروپا، CMAA  آمريكا، ادغام مقررات ايمني محلي و رعايت كدهاي استاندارد زیر مي باشد:

| جوشكاري ساخت سازه فلزي | AWS D14.1,D1.1 |
| --- | --- |
| كيفيت جوشكاري | DIN 18800,sheet 7 |
| طراحي و ساخت جرثقيل | DIN 15018, sheet 1,2,3 |
| كلاس استاندارد جوش | DIN 8563, sheet 3 |
| ساخت قلاب | DIN 15400 |
| تجهيزات برقي | VDE0100 , VDE0113, IEC 60204 -32 |
| موتورهاي برقي | IEC RECOMMENDATION 24-1,34-5,72-1 |
| طراحي گيربكس | (DIN 51150) ISO/DIS 6336/II-6336/V |

### طراحی مقدماتی جرثقیل و بالابر دلتا با بررسی نقاط ضعف وقوت نمونههای خارجی و نوآوری در مکانیزم انتقال نیرو

در شکل فوق سازه سه بعدی مورد نظر برای آنالیز نیروها و تنش ها نشان داده شده است. همان طور که در شکل دیده می شود تنها سیم حامل نیرو، درام و بوش های مربوطه جهت آنالیز در نظر گرفته شده اند و دیگر اجزا مانند قاب ها در آنالیز دخیل نشده اند. پارامترهای ماده مورد نظر در این آنالیز الاستیک در نظر گرفته شده اند و از آنجایی که خواص الاستیک فولادها قالبا یکی است خواص الاستیک اجزای دخیل در آنالیز به صورت زیر تعریف شده اند:

E=210 GPa, ν=0.33, ρ=7850 kgm3

در معادلات فوق E مدول الاستیک فولاد، v ضریب پواسون و p چگالی فولاد است.

در ادامه به چگونگی تعریف تکیه گاه ها و نیروهای اعمالی خواهیم پرداخت. در شکل های زیر تکیه گاه های در نظر گرفته شده در آنالیز تنشی مورد نظر نشان داده شده است:

در شکل های فوق سطوح با رنگ آبی نشان داده شده سطوح تکیه گاهی بوده و جابه جایی در این سطوح برابر با صفر در نظر گرفته شده است. هم چنین در شکل زیر سطحی که به عنوان سطح مقطع سیم حامل بار در نظر گرفته شده است نشان داده شده است. در سطحی که در شکل زیر با رنگ آبی نشان داده شده است نیرویی معادل با 2 تن وارد شده است.

پس از اعمال بارگذاری های فوق به منظور حل مساله تعریف شده در نرم افزار باید هندسه مورد نظر مش بندی گردد. در شکل زیر مش های در نظر گرفته شده برای حل این مساله نشان داده شده است.

پس از حل مساله با تعریف شرایط توضیح داده شده در فوق نتایج آنالیز به صورت زیر قابل بررسی می باشد. همان طور که در شکل زیر از سطح مقطع مرکزی هندسه مورد نظر انتخاب شده است نشان می دهد که تنش ماکزیمم در نزدیکی بلبرینگ ها اتفاق می افتد.

با توجه به مقادیر فوق می توان گفت که ماکزیمم تنش به مقدار 780 مگاپاسکال بر روی بلبرینگ ها ایجاد می شود اما از آنجایی که تنش فولاد 100Cr6 یکی از معروف ترین فولادهای بلبرینگ در حدود 1324 مگاپاسکال است می توان گفت که مقدار تنش محاسبه شده فوق به مقدار بسیار زیادی از تنش تسلیم فولاد بلبرینگ کمتر است بنابراین می توان انتظار داشت که سازه در حالتی پایدار قرار داشته باشد. در باقی قسمت های سازه مورد نظر همان طور که در شکل زیر نشان داده شده است سازه در حالتی پایدار قرار دارد اما در ناحیه اتصال سیم حامل بار به درام به دلیل آنکه این اتصال تنها تقریبی از واقعیت است و تمرکز تنش به دلیل غیر واقعی در نظر گرفتن این اتصال در نواحی نزدیک به اتصال سیم به درام بوجود آمده است باید گفت که از مقادیر تنش در این نواحی باید صرف نظر نمود زیرا به دلیل تمرکز تنش یاد شده مقادیر تنش مقادیر صحیح نمی باشد اما در باقی نواحی می توان مشاهده نمود که سازه با تنشی کمتر از 300 مگاپاسکال در حالتی پایدار قرار دارد.

### آنالیز و تحلیل بالابر سیم بکسلی دلتا در محیط نرمافزاری

## مرحله نهم: ساخت نمونه آزمایشگاهی

### خرید مواد و متریال خام و ساخت نمونه اولیه بالابر سیم بکسلی دلتا

### آنالیز مواد تشکیل دهنده جرثقیل و بالابر دلتا در آزمایشگاههای معتبر

جهت حصول اطمینان از خواص مکانیکی مواد و مصالح خریداری شده، این موارد توسط آزمایشگاههای معتبر داخلی نظیر آزمایشگاه متالوژی رازی و آزمایشگاه متالوژی محک مورد آنالیز قرار گرفت.

### تست بار نمونه اولیه بالابر سیم بکسلی دلتا

مرحله دهم: ثبت اختراع

حاصل تلاش بی وقفه و شبانه روزی مدیران و پرسنل زحمت کش شرکت مهندسی جرثقیل کیان منجر به تشکیل مستندات و ارائه به پژوهشکده علمی و صنعتی ایران شد که بعد از کلی تلاش و دفاع از نمونه محصول تولیدی نهایتا طرح تولیدی این شرکت مورد تایید این ارگان قرار گرفته و به عنوان یک اختراع جدید و نوآورانه ثبت گردید.

مرحله دوازدهم : ارتقاء بالابرهای تولید ملی دلتا

### اصلاح سیستم وزن مقابل

یکی از نقاط قوت بالابر تولیدی، قابلیت استفاده و نصب همزمان در سه حالت با توجه به نوع جرثقیل و ابعاد سالن میباشد. شرکت توان سازه کیان در ابتدا با ایده و الهام از بالابرهای برندهای اروپایی مورد بررسی، اقدام به مهندسی معکوس و ساخت بالابر با سیستم وزن مقابلShort Headroom  نمود. پس از ساخت نمونه اولیه و شناسایی نقاط ضعف این سیستم که در نمونههای تولید مشابه نیز به عنوان یک معضل محسوب میشود؛ از جمله حجم ابعادی بالای آن، انتقال بار مضاعف به سازه جرثقیل، افزایش توان الکتروموتورهای محرک به واسطه افزایش وزن، و هزینه مازاد جهت تامین وزنه، مهندسین شرکت توان سازه کیان را بر آن داشت ارتقا و بهینهسازی این سیستم را در دستور کار خود قرار دهند که به نوبه خود تحویلی در صنعت جرثقیل میباشد.

نمونه بالابر دماگ با سیستم وزن مقابل

نمونه بالابر وزن مقابل (قبل از ارتقا سیستم تعادل)

پس از مطالعه تحقیق و بررسی و همچنین طراحی و ساخت نمونههای متعدد و اخذ نتایج گوناگون، مهندسین در یک جمعبندی نهایی موفق به طراحی و ساخت مکانیزمی قابل اطمینان جهت جایگزینی سیستم وزن مقابل شدند این مکانیزم که از نیروی مکانیکی فنر و اهرم قیچی بهره میبرد پس از تست در محیط نرم افزاری و اخذ نتایج مثبت و همچنین ساخت نمونه اول و تست مثبت و قابل قبول در محل کارخانه منجر به طراحی و ساخت قالب جهت تولید انبوه گردید. به واسطه استفاده از این مکانیزم، کاهش حداقلی 500 کیلوگرم در وزن بالابر را شاهد بودهایم که این امر باعث کاهش نیروهای وارد بر چرخ، ریل، بلبرینگها، سازه جرثقیل، استراکچر و فونداسیون سالن شده است. از دیگر مزایای آن کاهش کیلووات الکتروموتور مصرفی، حذف هزینه تامین وزنه، حذف هزینههای مازاد گمرکی و حملونقل ناشی از این اضافه بار میباشد.

نقشه انفجاری بالابر پس از ارتقاء سیستم تعادل

نمونه بالابر تولیدی (پس از ارتقا سیستم تعادل)

سیستم فنر و قیچی

### ارتقاء راهنمای سیم بکسل

یکی دیگر از قطعات بسیار مهم و حیاتی در بالابر، راهنمای سیم بکسل میباشد. شرکتهای متعدد تولیدکننده بالابر از جمله دماگ آلمان، اشتال، ورلند، دوناتی ایتالیا، پودم، بالکانسکو و اِلموت بلغارستان همچنین سایر تولیدکنندگان در سطح جهان از نوع خاصی از ردیف کن سیم بکسل یا به اصطلاح کمربند راهنما در بالابرهای تولیدی خود استفاده مینمایند که دارای نقاط ضعف بسیاری از دید مصرفکننده میباشد؛ از جمله هزینه بسیار بالای تامین، محدودیت زاویه بار برداری،سایش شدید سیم بکسل در این مکانیزم، سرویس و نگهداری دشوار، عدم دسترسی مناسب، خطر سقوط قطعات کمربند در زمان شکستن و استهلاک بالا. مکانیزم کمربند بالابرها به نحوی می باشد که با حمل بار با زاویه غیر مجاز بیش از 3 درجه کمربند راهنما دچار شکستگی و خروج آن از مدار می شود و متعاقب آن محدود کننده حد بالا که شاخص میکروسوئیچ آن وابسته به عملکرد کمربندراهنما می باشد از مدار خارج و عملا جرثقیل فاقد محدودکننده میباشد.

آمار و اطلاعات اخذ شده در خصوص جرثقیلهای صنعتی موجود در کشور حاکی از آن است که بیش از 60% بالابرهای موجود در صنایع از برند دماگ، 30% تولیدات بلغاری و مابقی از برندهای دیگر میباشند.

به دلیل خرابی پی در پی و پرمصرف بودن و قیمت بسیار بالای این قطعه اکثر مصرفکنندگان پس از شکستن راهنما و خارج شدن آن از مدار دیگر رغبتی به خرید و نصب مجدد آن ندارند، از این رو شاهد خطرات و حوادث متعدد نظیر پارگی سیم بکسل و سقوط بار میباشیم.

در مقابل شرکت توان سازه کیان به طبع برخورداری از واحد R&D بسیار قوی در بهینهسازی محصولات تولیدی خود در بالابر ابداعی با الهام از شرکت دتروید آمریکا در نمونه اولیه آن اقدام به مهندسی معکوس مکانیزم راهنمای سیم بکسل در بالابرهای خود نمود و پس از بهینه سازی با افزودن ساید بیرینگ مکانیزم راهنما ارتقا یافت. پس از ساخت چندین دستگاه بالابر با استفاده از مکانیزم راهنمای جدید و همچنین بازخورد بازرسی نمونههای نصب شده در کارخانجات متعدد خصوصا کارخانجات سیمان به جهت وجود غبار و آلودگیهای بسیار زیاد اقدام به تغییر در مکانیزم سیستم راهنما به جهت افزایش راندمان نمود. طوری که این نوآوریها باعث گردید این مکانیزم در تمام محیطهای کاری از جمله سیمان، ذوب، و نیروگاههای مولد از عملکرد مناسبتری نسبت به نمونههای مشابه برخوردار میباشد.

حال با طرح ابداعی شرکت توان سازه کیان ضمن کاهش متریال مصرفی با حذف وابستگی محدود کنندهها به کمربند راهنما با انتخاب نوعی خاص از پلی کربنات ضد سایش طول عمر راهنما افزایش یافته ومهمتر آنکه زاویه غیر مجاز باربرداری از 3.5± درجه به 9± درجه افزایش یافته است که منجر به کاهش خرابی و شکستگی راهنما به میزان 80% شده همچنین به دلیل سهولت در نصب و کاهش چشمگیر هزینه کلیه مصرفکنندگان مشتاق استفاده مجدد آن میباشند که به نوبه خود تحولی عظیم در ارتقاء طول عمر جرثقیلها و کاهش محسوس در حوادث جرثقیل میباشد.

زاویه باربرداری مجاز در بالابر بالکانسکو اخو

| نمونههایی از کمربند و راهنمای سیم بکسل در بالابرهای مشابه |  |
| --- | --- |
| نمونه راهنمای سیم بکسل شرکت دترویت |  |
| راهنمای سیم بکسل پس از ارتقا |  |

نقشه راهنمای سیم بکسل پس از ارتقاء

### ارتقاء سنسورهای محدودکننده حرکت قلاب

در زمان کار بالابر یکی از مهمترین قسمتهای دستگاه به لحاظ ایمنی، عملکرد صحیح و مطمئن مکانیزم قطع کن در حد بالا و پایین قلاب میباشد. این مکانیزم باید قادر باشد در صورت عدم تسلط اپراتور و همچنین عدم رعایت ایمنی، بطور کاملا خودکار دستگاه را کنترل و مانع بروز حادثه شود.

بالابرها جهت جلوگیری از برخورد، مجهز به دو عدد محدودکننده حرکت قلاب میباشند به نحوی که یک عدد سوئیچ در زمان نزدیکی بیش از حد قلاب به مجموعه بالابر و دیگری در زمان نزدیکی بیش از حد قلاب به زمین عمل کرده و دستگاه از حرکت باز میایستد. این فرایند در اکثر بالابرها مکانیکی بوده و وابسته به عملکرد صحیح کمربند راهنمای سیم بکسل میباشد. از مشکلات این مکانیزم وابستگی مطلق سوئیچها و سیستم ایمنی به حرکت کمربند است به نحوی که در مواقع عدم عملکرد صحیح کمربند سیستم ایمنی بصورت کامل از مدار خارج خواهد شد و این به معنای بروز حادثه است.

بعضا نیز از کنتور دور شمار جهت ایجاد این محدودیت استفاده میگردد که پس از هر بار تعویض سیم بکسل و چرخش اضافه میبایست مجددا تنظیم گردد که این تنظیمات دشوار و پیچیده میباشند.

شرکت جرثقیل توان سازه کیان بعد از تحقیق و مطالعه گسترده بر روی انواع سیستمهای محدود کننده در برندهای مختلف بالابرها موفق به طراحی سیستم ایمنی مستقل از کمربند راهنمای سیم بکسل گردید با این روند که به جای استفاده از سوئیچهای مکانیکی از سنسورهای مغناطیسی استفاده نمود. که ضمن دقت و حساسیت بالا عملکرد آنها هیچگونه وابستگی به حرکت کمربند نداشته و تنظیمات آن نیز به سهولت قابل انجام میباشد.

### اصلاح قلاب جرثقیل

جرثقیلهای صنعتی از نوع برقی سیم بکسلی به واسطه قرقره و قلاب اقدام به جابجایی اجسام مینمایند. مجموعه قلاب و قرقره بنا به تناژ و کاربرد جرثقیل طراحی مختص خود را میطلبد که البته در کلیه سازندگان شاهد استفاده از نمونههای آماده در بازار هستیم.

مجموعه قلاب وابسته به ریوینگ یا همان کابل بندی مورد نیاز از یک هوک و تعدادی قرقره و کاور قرقره تشکیل شده است. عموما هوکها با فولاد ST52 و با تکنولوژی فورج تولید و سخت کاری میگردند، قرقرهها نیز از ریختهگری چدن یا فولاد میباشند. نهایتا قرقرهها داخل یک کاور که از ورق خمکاری شده ساخته شده است قرار میگیرند. کاور قرقرهها که معمولا از ورق فولادی با ضخامت 2mm ساخته شده بسیار آسیب پذیر بوده و در حین کار با برخورد به اجسام تغییر شکل داده و با سیم بکسل و قرقره درگیر شده و باعث خورندگی در ناحیه قرقرهها یا سیم بکسل میشود شرکت توان سازه کیان در راستای افزایش کیفیت قطعات به کار رفته در بالابرهای تولیدی اقدام به آنالیز و تولید قرقره ها و طراحی و ساخت کاور چدنی با مقاومت و ضخامت بالاتر نمود طراحی این کاور به گونهای انجام شد که زیبایی خاصی به بالابرها افزود اجزاء بکار برده شده در قلاب بالابرها شامل کاور و قرقرهها در چند سایز استاندارد طراحی و پس از ساخت قالب به صورت ریختهگری به تولید انبوه رسید.

نمونه قلاب حرثقیل قبل از ارتقا

مدلسازی قلاب ارتقا یافته

نمونه قلاب ارتقا یافته

| قالب ریختهگری قرقره | قالب ریختهگری درپوش قلاب |
| --- | --- |
| نمونه قرقرههای ریختهگری شده | نمونه درپوش ریختهگری شده |
| نمونه هوک خام | نمونه هوک خام |

### ارتقاء لودسل مکانیکی

کاربرد مهم لودسل در جرثقیل، جلوگیری از حمل بار با ظرفیت غیر مجاز یا به عبارتی محدود نمودن بالابر جهت حمل هر وزنی بیشتر از ظرفیت نامی (SWL) آن میباشد. طبق استاندارد می بایست ظرفیت نامی جرثقیل بر روی آن درج شده باشد به طوری که به راحتی و در معرض دید باشد.

جهت محدود نمودن حمل اضافه بار که جهت حفظ سلامتی و ایمنی جرثقیل و اپراتور و کالا از ضرورت بالایی برخوردار است از دو نوع لودسل هم دیجیتال و هم مکانیکی میتوان استفاده نمود. لودسلهای مکانیکی در اشکال مختلف توسط شرکت های تولید کننده بالابر و جرثقیل و بعضا شرکت های تامین کننده قطعه طراحی و نصب میگردند.

طبق استانداردهای مرجع، ساخت و نصب لودسل جهت قطع اضافه بار در جرثقیلها اجباری میباشد و در زمان بازرسی قبل از تحویل و در بازدیدهای ادواری جرثقیلها جهت اخذ گواهی سلامت وجود لودسل و بررسی عملکرد صحیح آن در دستور کار بازرسین میباشد.

مهندسین شرکت جرثقیل توان سازه کیان جهت پیروی از استاندارد اجباری نصب لودسل و جلوگیری از حوادث احتمالی ناشی از حمل بار اضافه توسط بالابرها بخصوص بالابر تولید ملی دلتا اقدام به مطالعه و تحقیق در خصوص انواع لودسلهای موجود در بازار داخل و خارج نمودند. در نتیجه تحقیقات و بررسی مکانیزم عملکرد انواع آنها، نهایتا تصمیم بر این شد تا یک نمونه از لودسل مکانیکی از شرکت Airpes اسپانیا خریداری و مهندسی معکوس گردد.

لودسل Airpes ضمن برخورداری از مکانیزم ساده از ایمنی و ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار میباشد. پس از خرید و واردات دو نمونه اصلی، اقدامات لازم در خصوص آنالیز مواد و نحوه صحیح برش قطعات، ماشینکاری و آبکاری آنها انجام گرفت و از کلیه قطعات پس از آزمایشات لازم نقشه ساخت تهیه گردید.

پس از اخذ نتایج آنالیز متریال و معادلسازی آن با نزدیکترین فولاد فنر موجود، نهایتا آلیاژ مورد نیاز تهیه و عملیات خرید مواد خام و برش و تولید آغاز شد. برشکاریها تماما با دستگاه واترجت انجام میشد تا ضمن افزایش دقت در زمان برش به واسطه حرارت برش ، تغییری در سختی متریال بوجود نیاید. پس از تولید چند نمونه آزمایشی و اخذ پاسخ عملکردی مناسب تولید انواع ساخت لودسل مکانیکی اجرا و بر روی بالابرهای تولیدی دلتا نصب گردید. همچنین با توجه به عملکرد مناسب و دقیق آن مورد استقبال همکاران جرثقیل ساز نیز واقع شده و تعداد زیادی از آن در بازار توزیع گردید.

### مزایای بالابر سیم بکسلی تولید ملی دلتا  نسبت به نمونههای مشابه خارجی

- ساخت راهنمای ردیفکن سیم بکسل بالابر سیم بکسلی دلتا از پلیکربنات ضد سایش جهت عدم سایش سطح درام و سیم بکسل و مجهز بودن آن به ساید بیرینگ بابت پاکسازی سطح مسیر حرکت و همچنین سهولت در حرکت راهنما درمحیطهای غبارآلود.

- گستردگی وتنوع انتخاب سرعت و ظرفیت بالابر سیم بکسلی دلتا از 1 تا 100 تن و سرعت 1/0 تا 120 متر بر دقیقه.

- امکان نصب آسان بالابر سیم بکسلی برقی دلتا در پزیشنهای مختلف وابسته به نوع نیاز مصرفکننده بدون هیچ تغییر اضافی و جوشکاری بر روی فریم اصلی.

- ساخت بالابرهای سفارشی برقی سیم بکسلی و خاص با توجه به ارتفاعات و رژیم کاری مختلف.

- استفاده از الکتروموتور و سایر قطعات استاندارد موجود در بازار داخل و عدم وابستگی به قطعات انحصاری تولیدکنندگان و متعاقبا عدم نیاز به خرید و استوک نمودن قطعات یدکی و مصرفی در بالابر و جرثقیلهای سیم بکسلی و بالابر دلتا .

- سهولت نگهداری و تعمیرات الکتروموتور و گیربکس به جهت ضرایب اطمینان محاسباتی بالا و استفاده از روغن با خواص عملکردی فوق العاده در گیربکس خورشیدی بالابر سیم بکسلی دلتا .

- عدم وابستگی محدودکنندههای بالا و پایین در بالابر و وینچهای سیم بکسلی دلتا به راهنمای سیم بکسل و استفاده از سنسور بسیار دقیق و مستقل و متعاقبا افزایش ضریب ایمنی جرثقیل .

- راهنمای سیم بکسل در محصولات مشابه به گونه ای طراحی گردیده که در صورت جابجایی بار با زاویه بیش از 3 درجه بلافاصله شکسته میشود و قطعات سخت آن به سیم بکسل و درام آسیب جدی میزند و بعضا سقوط قطعات شکسته شده به پرسنل در حال کار نیز آسیب جدی وارد میکند. در حالی که راهنمای ردیف کن سیم بکسل در بالابر و وینچهای سیم بکسلی دلتا  به گونهای طراحی گردیده که ضمن افزایش زاویه باربرداری غیر مجاز  از 3 به 9 درجه در صورت افزایش زاویه از حد مجاز آسیبی به سیم بکسل و درام و پرسنل در حال کار وارد نمیگردد.

- برشکاری بدنه و کلیه اجزای انطباقی بالابر سیم بکسلی دلتا توسط دستگاه CNC با اتصال پیچ و مهره انجام میگردد و جوشکاری فریم سازه حذف شده است.

- بهینهسازی مصرف انرژی به دلیل قابلیت نصب اینورتر و استفاده از آن در بالابرهای تولیدی سیم بکسلی دلتا .

- تنوع کلاس حفاظتی موتور، بسته به شرایط محیطی بالابر سیم بکسلی دلتا جهت متقاضیان فراهم گردیده است.

مرحله چهاردهم : توسعه فناوری

شرکت توان سازه کیان پس از گذراندن فازهای تحقیق و بررسی قطعات محصول ، شناسایی منابع تامین قطعات اصلی  در واحد R&D ، طراحی ، تست و آنالیز نرم افزاری در دفتر فنی و تست و نهایتا پس از آنالیز متریالهای به کار برده شده در محصول اقدام به تولید 5 دستگاه بالابر با طراحی جدید در سال 1395 نمود. بالابرهای تولیدی با طراحی جدید به نام پرشیا نام گذاری گردید.

- نمونههایی از بالابر سیم بکسلی پرشیا که قابلیت بهرهبرداری در حالتهای مختلف نصب را دارا میباشد به شکل چهار کاره آویز جهت جرثقیلهای تک پل و به شکل کالسکهدار جهت جرثقیلهای جفت پل هم اکنون در واحد مکانیک شرکت توان سازه کیان قابل مشاهده و بررسی فنی و کیفی میباشد.

- پروژه 5/25 تن شرکت فرازبر آشیان

در فاز تحقیق و بررسی قطعات بالابر سیم بکسلی پرشیا همچنین شناسایی منابع تامین، قطعات اصلی بالابر پرشین مانند الکتروموتور و گیربکس از منبع خارجی تهیه و قطعات مکانیزمهای مکانیکی توسط شرکت توان سازه کیان طراحی و تولید گردیده است.